通訊網路實驗：期末結報

專題名稱：Libev-RealTime-Collaboration (無 IP 即時共編系統)

學號：111501524    姓名：林浩恩
學號：111501525    姓名：李科逸

一、研究動機

傳統基於 TCP/IP (或 WebSockets over HTTP) 的協作系統在區域網路 (LAN) 中，經過了不必要的網路層與傳輸層封裝，產生了額外的標頭開銷 (Overhead)。

通訊網路實驗課程期末專題明確要求「不封裝 TCP/UDP/IP，聚焦於 LAN 內部的底層通訊 (Ethernet 或 Wi-Fi)」。本研究欲打造一個跳脫傳統 IP 尋址，完全基於網卡實體 MAC 地址路由的極低延遲即時共編與聊天系統。

二、目標

1. 實作 Raw Socket 伺服器：以 C 語言與 libev 實作基於 AF_PACKET 的伺服器，直接處理 Layer 2 乙太網路幀。

2. 自定義通訊協定：捨棄 IP，自定義 EtherType (0x88B5) 與專屬的通訊協定標頭 (Message Type, Payload Length)。

3. 異構環境橋接：開發 Python 橋接代理 (Proxy)，將網頁端的高階 WebSocket 轉換為底層 Raw Ethernet 封包，突破瀏覽器沙盒限制。

4. 服務自動發現：實作基於 MAC 廣播 (FF:FF:FF:FF:FF:FF) 的 LAN Server 尋找機制。

三、架構

系統由三個核心組件構成：Web Client (UI)、Local Proxy (Python) 與 C Server。

資料流向：Web Client 透過標準 WebSocket 與本機 Proxy 通訊，Proxy 將訊息封裝為 Layer 2 Raw Frame 並注入網卡；C Server 監聽網卡介面，根據來源 MAC 地址識別使用者並進行廣播同步。

四、實現方法

1. 自定義通訊協定 (Protocol Design)

Ethernet Header: [Dest MAC (6B)] + [Src MAC (6B)] + [EtherType 0x88B5 (2B)]

Custom Header: [Msg Type (1B): JOIN/DATA/LEAVE] + [Payload Length (2B)]

2. C Server 實作細節

取代傳統 bind/listen/accept，改為將 Socket 綁定至指定網卡。建立基於 MAC 地址的 Linked List 來追蹤連線客戶端狀態。

3. Python 代理程式

使用 asyncio 處理非同步 I/O，確保 WebSocket 與 Raw Socket 轉換不互相阻塞。

五、結果

成功實現區域網路內的多節點即時聊天與共編。透過 Wireshark 側錄，證實封包中僅有 Ethernet II 標頭與自定義 Payload，完全無 IPv4/TCP 標頭，完美達成專題要求。

六、未來展望

1. 解決 MTU 限制：實作自訂的封包分片與重組機制。

2. 跨網域通訊：探討 Layer 2 Tunneling 技術之應用。

3. 資料加密：加入對稱式加密防止 LAN 側錄。

七、AI 使用

開發過程中，輔以 AI 工具進行 C 語言 Raw Socket 的底層 API 查詢、Python 非同步框架除錯及前端 UI 樣式生成。

八、參考資料

[1] Linux Programmer's Manual: packet(7)

[2] IEEE 802.3 Ethernet Standard (Experimental EtherType: 0x88B5)